КОНЦЕПЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

«Разработка GPU-ускоренной подсистемы интерактивного трехмерного кругового обзора автомобиля на основе параметрической проекционной поверхности»

Направление: автомобильные программные системы / компьютерная графика / GPU-ускорение

Предлагаемый стек: C++20/23, Linux, CMake, OpenGL/Vulkan, GLSL/SPIR-V, SDL3/Qt

Рабочая версия для обсуждения с научным руководителем

# 1. Общая постановка работы

Работа посвящена разработке программной подсистемы Automotive 3D Surround View, предназначенной для формирования интерактивного трехмерного представления окружающего пространства транспортного средства по изображениям нескольких широкоугольных камер. В отличие от демонстрационных решений с жестко заданной геометрией, разрабатываемая подсистема должна формировать проекционную конфигурацию на основе параметров транспортного средства, положения камер и их калибровочных характеристик, а основные этапы обработки должны быть ориентированы на выполнение средствами GPU.

Ключевой акцент проекта делается на трех свойствах: параметрическом формировании трехмерной проекционной поверхности; GPU-ориентированной организации графического конвейера; интерактивной визуализации полученной трехмерной сцены с произвольного положения виртуальной камеры. Эти свойства рассматриваются не как независимые функции, а как части единой архитектуры программной подсистемы.

# 2. Тема магистерской диссертации

«Разработка GPU-ускоренной подсистемы интерактивного трехмерного кругового обзора автомобиля на основе параметрической проекционной поверхности»

Формулировка темы подчеркивает практический результат работы — законченную программную подсистему, пригодную для интеграции в автомобильную программную экосистему. При этом она не заявляет создание принципиально нового метода кругового обзора, а фиксирует основные особенности разрабатываемого решения: трехмерное представление, параметрическую геометрию и GPU-ускоренный конвейер.

# 3. Цель работы

Цель работы — разработать GPU-ускоренную программную подсистему формирования интерактивного трехмерного кругового обзора окружающего пространства автомобиля по данным многокамерной системы, обеспечивающую параметрическое построение проекционной поверхности в зависимости от геометрии транспортного средства и расположения камер, а также визуализацию результата с произвольного положения виртуальной камеры в режиме реального времени.

# 4. Объект и предмет исследования

Объект исследования — процесс формирования трехмерного представления окружающего пространства транспортного средства по данным нескольких широкоугольных камер.

Предмет исследования — методы параметрического построения трехмерной проекционной поверхности, проецирования изображений широкоугольных камер на данную поверхность, организации GPU-ускоренного графического конвейера и интерактивной визуализации сформированного кругового обзора.

# 5. Задачи, решаемые в проекте

Провести анализ существующих подходов к построению Automotive Surround View: двухмерных Bird’s Eye View решений, трехмерных систем с фиксированной проекционной поверхностью, адаптивных поверхностей, способов смешивания изображений и вариантов GPU-ускоренной реализации.

Сформировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемой подсистеме с учетом особенностей целевой автомобильной программной экосистемы, требуемой производительности, конфигурируемости и возможности интерактивного трехмерного отображения.

Разработать программную архитектуру подсистемы с разделением источников видеоданных, калибровочных данных, генерации проекционной геометрии, графических ресурсов, этапов рендеринга и пользовательского представления.

Разработать параметрическую модель трехмерной проекционной поверхности типа bowl, в которой геометрия определяется размерами транспортного средства, положением и ориентацией камер, размерами рабочей области, высотой и кривизной перехода от плоской области к боковым областям поверхности.

Разработать механизм автоматического формирования вершинной сетки проекционной поверхности и параметров отображения камер на основе конфигурации транспортного средства и калибровочных данных.

Реализовать обработку изображений широкоугольных камер с учетом их внутренних и внешних параметров и модели оптической дисторсии.

Реализовать проецирование изображений нескольких камер на общую трехмерную поверхность и обработку областей перекрытия камер с использованием весового смешивания.

Разработать GPU-ориентированный графический конвейер, в котором вычисление координат выборки, коррекция дисторсии, смешивание и формирование итогового изображения по возможности выполняются без промежуточного возврата данных на CPU.

Разработать интерактивное трехмерное представление, позволяющее свободно изменять положение виртуального наблюдателя, использовать фиксированные автомобильные ракурсы и получать различные виды одной сформированной трехмерной сцены без повторной обработки исходных видеоданных.

Обеспечить конфигурируемость подсистемы: изменение параметров автомобиля, калибровки камер и геометрии проекционной поверхности должно выполняться без изменения основного алгоритмического конвейера.

Реализовать средства измерения времени отдельных стадий обработки, времени кадра, загрузки CPU/GPU и использования памяти для анализа производительности системы.

Провести экспериментальную проверку подсистемы на различных конфигурациях проекционной сетки, разрешениях входных потоков и положениях виртуальной камеры и подтвердить возможность работы в режиме реального времени.

Интегрировать программную подсистему в целевую автомобильную программную экосистему либо разработать совместимый интеграционный слой, позволяющий использовать ее как самостоятельный программный модуль.

# 6. Предполагаемая научная новизна

Научная новизна работы предполагается преимущественно архитектурно-программной и прикладной. Работа не ставит целью создание принципиально нового класса алгоритмов Surround View. Новизна должна заключаться в способе организации и конфигурирования подсистемы для конкретной автомобильной программной среды, а окончательные формулировки необходимо уточнить после анализа ближайших аналогов.

Разработан способ параметрического формирования трехмерной проекционной поверхности системы кругового обзора, позволяющий автоматически получать проекционную сетку по геометрическим параметрам транспортного средства, пространственному расположению камер и их калибровочным характеристикам.

Разработана архитектура GPU-ориентированного конвейера формирования трехмерного кругового обзора, в которой единая модель проекционной поверхности используется для коррекции оптических искажений, вычисления текстурных координат, смешивания многокамерных изображений и дальнейшей интерактивной визуализации.

Разработан способ конфигурирования подсистемы, обеспечивающий перенос между различными геометрическими конфигурациями транспортного средства и камер без изменения основной структуры алгоритмов обработки и рендеринга.

Сформирован программный подход к интерактивному представлению результата как единой трехмерной сцены, позволяющий получать различные ракурсы виртуальной камеры из одной сформированной проекционной модели без предварительного расчета отдельных двумерных представлений.

Примечание. Перед утверждением окончательной формулировки научной новизны необходимо выполнить обзор научных публикаций, патентов и существующих программных архитектур. По результатам обзора формулировки должны быть сужены до тех свойств, которые действительно отличают разработанную подсистему от ближайших аналогов.

# 7. Основные отличительные свойства разрабатываемого продукта

| Свойство | Содержание |
| --- | --- |
| Параметрическая проекционная поверхность | Геометрия bowl-поверхности не задается вручную как единственная модель для конкретного автомобиля. Она формируется из конфигурационных параметров автомобиля и многокамерной системы. |
| GPU-ориентированный конвейер | Обработка проектируется с расчетом на выполнение основных операций на GPU и минимизацию промежуточных копирований между CPU и GPU. |
| Интерактивное 3D-представление | Результатом является не только bird’s-eye кадр, а трехмерная сцена, которую можно наблюдать из различных положений виртуальной камеры. |
| Конфигурируемость и переносимость | Одна программная архитектура должна поддерживать различные размеры автомобиля и варианты размещения камер через изменение параметров конфигурации. |
| Интеграционная пригодность | Подсистема проектируется как модуль автомобильной программной экосистемы, а не как изолированное демонстрационное приложение. |

# 8. Функциональная схема подсистемы

На верхнем уровне работа подсистемы может быть представлена следующей последовательностью обработки:

Получение четырех синхронизированных или воспроизводимых видеопотоков и соответствующих калибровочных параметров.

Формирование параметрической bowl-поверхности по конфигурации транспортного средства.

Определение соответствия между точками проекционной поверхности и координатами изображений физических камер.

Выборка и коррекция изображений широкоугольных камер средствами GPU.

Смешивание камер в областях перекрытия и формирование единой текстурированной трехмерной поверхности.

Визуализация сформированной сцены с использованием виртуальной камеры и предустановленных ракурсов.

Передача результата в графический интерфейс целевой автомобильной платформы.

# 9. Ожидаемый практический результат

Результатом работы должен стать законченный программный прототип на C++ под Linux с использованием OpenGL и/или Vulkan, способный в режиме реального времени формировать интерактивное трехмерное представление окружающего пространства автомобиля по данным нескольких fisheye-камер. Подсистема должна принимать конфигурацию транспортного средства и камер, автоматически формировать проекционную геометрию, выполнять основные этапы обработки средствами GPU и предоставлять результат для отображения внутри автомобильной программной платформы.

Минимально достаточным результатом для завершенной магистерской работы является стабильная работа четырехкамерного Surround View с параметрической bowl-поверхностью, смешиванием камер, интерактивной виртуальной камерой, измерением производительности и подтвержденной возможностью интеграции. Более сложные возможности — адаптивная геометрия поверхности, динамический seam selection, реконструкция скрытых областей, depth estimation — целесообразно рассматривать только как возможные расширения при наличии временного резерва.

# 10. Границы работы

Для сохранения реализуемости проекта в течение одного учебного года в основную область работы не включаются разработка собственных нейронных сетей, полноценная трехмерная реконструкция окружающей среды, SLAM, разработка гипервизора или отдельной операционной системы, аппаратная синхронизация автомобильных сенсоров и функциональная сертификация по ISO 26262. Эти направления могут рассматриваться как внешние источники данных, инфраструктура целевой платформы или дальнейшее развитие проекта.